DFIR-PLC INTERFÉSZ

műszaki leírás

Tartalomjegyzék

1.	A DFIR rendszer funkciói	2

2.	A DFIR rendszer felépítése	3

2.1	A DFIR rendszer felosztása üzemeltetők szerint	5

2.2	A DFIR rendszer működése	6

3.	VATECH rendszer	7

3.1	A PLC feladata	7

3.2	A PLC Hardver ismertetése	7

3.3	A PLC kommunikáció beállításai	7

3.3.1	A PLC Ethernet kártya beállítása	7

3.3.2	Az Ethernet hálózat topológiája	8

3.3.3	Az Ethernet hálózat beállítása	8

3.4	Szúrásterv kezelés	9

3.4.1	A PLC-be leküldött szúrásterv adatok	9

3.4.2	A PLC által küldött válasz a DFIR-nek	10

3.4.3	PLC Szúrásterv kezelés folyamatábrája	11

3.5	Hengerlési adatok	12

3.6	Lecsévélőről levett tekercsadatok	12

3.7	Felcsévélőről levett tekercsadatok	13

3.8	Tekercslevétel nyugtázó telegram	14

3.9	Életjelküldés	14

3.10	Mérlegelés	15

3.10.1	A mérlegelés kommunikációs protokollja	15

3.10.2	DISOMAT_F_MEAS	15

3.10.3	Soros kommunikációs kábel	16

3.11	MOXA ETHERNET – RS232 átalakító	17

3.11.1	MOXA átalakító beállítása	19

3.11.2	A beállítások:	23

3.11.3	A beállítások visszaállítása	23

4.	DFIR – PLC Interfész	25

4.1	Virtuális számítógép	25

5.	Mellékletek	28

5.1	Disomat_F_Meas SCL kódja	28

5.2	Moxa Nport beállítása	35

A DFIR rendszer funkciói

A Dresszírozói Folyamat Irányító Rendszer (DFIR) a következő funkciókat látja el:

- SAP –VATECH adatkapcsolat

A dresszírozásra küldött tekercseket az SAP átadja a DFIR –nek. A kezelő kiválasztja a http://dfirapp.ms.dunaferr.hu/page.html „Tekercsléptető” oldalról A leküldhető tekercsek közül a küldeni kívánt tekercseket. A tekercsek megjelennek a VATECH rendszerben a HMI-n (Human Machine Interface) a szúrásterv kezelő ablakon. A kihengerelt tekercsek visszaadásra kerülnek az SAP felé.

- Technológia adatok  tárolása

A DFIR tárolja a kihengerelt Tekercsek minősítési, technológiai és egyéb adatokat, valamint a VATECH rendszerből kapott részletes nyúlási, hengerlési erő, síkkifekvés, sebesség, stb. rekordokat, melyek a http://dfirapp.ms.dunaferr.hu/regf.html oldalon megtekinthetőek.

- Automatikus súlymérés

A DFIR minden tekercslevételnél lekérdezi a tekercsleszedő kocsiba épített mérleg által mért súlyt, és továbbítja az SAP felé.

- Vonalkód tikett nyomtatás

A tekercs elkészítése után a DFIR rendszer minden tekercshez vonalkód tikettet nyomtat.

A DFIR rendszer felépítése

A DFIR rendszer sematikus ábrája az alábi ábrán látható. A rendszer a következő elemekből épül fel:

- HMI

- Mérleg

- Moxa Ethernet - RS232 Átalakító

- Zebra tikett nyomtató

- Siemens S7-400 PLC

- DFIR –PLC Interfész (Virtuális PC)

- DFIR Szerver (Virtuális PC)

- SAP

- Web kliensek

1. ábra – DFIR rendszer sematikus ábrája

A rendszer elemeinek feladata:

- HMI: A főpulton elhelyezett számítógépes vezérlő képernyő, amely a technológiai folyamatirányító rendszer része. A HMI-n a szúrásterv  képernyő kapja meg a DFIR rendszerből a leadott tekercseket, és a hozzá tartozó adatokat.

- Mérleg: A felcsévélőn a levett tekercsek súlyát méri. A Disomat mérleg kiértékelő a főpulton az operátor mellett van elhelyezve.

- Moxa Ethernet – RS232 átalkító: A Disomat mérleg kiértékelője soros porton kommunikál. A PLC-ben Ethernet interfész van. Az átalakítón keresztül történik a kommunikáció a mérleg és a PLC között.

- Zebra tikett nyomtató: A vonalkód nyomtató a DFIR szerverről nyomtat. A nyomtatást a web kliensen keresztül indíthatjuk el.  A nyomtató a Dresszírozói étkezőben található.

- Siemens S7400 PLC: A plc a technológiai folyamatirányító rendszer feladatát látja el. A PLC –én keresztül küldjük el a DFIR rendszer felé a DFIR-ben rögzíteni kívánt technológiai adatokat, illetve az anyagkövetéshez tartozó eseményeket. PL.: Tekercslevétel.  A DFIR –ből leadott tekercsek adatait a plc küldi tovább a technológiai képernyőre.

- DFIR – PLC Interfész (Virtuális PC): Az informatika szerverén fut egy virtuális számítógép. Ez a számítógép virtuális Ethernet hálózaton keresztülkommunikál az S7400 PLC-vel.  A PLC-től érkező hengerlési adatokat összegyűjti, és letárolja a MYSQL adatbázisba.  A DFIR szervertől érkező szúrásterv adatokat átküldi a PLC-nek.

- DFIR Szerver (Virtuális PC): Az informatika szerverén fut egy másik virtuális számítógép is. A DFIR – PLC Interfész adatbázisból átmásolja az adatokat az SAP rendszerbe. Ez a számítógépen keresztül lehet a DFIR rendszert vezérelni bármelyik web kliensről. Ez a pc nyomtatja ki a tiketteket.

- SAP rendszer: A Dunaferr SAP rendszere. A level 3-as szintű termelésirányítást valósítja meg.

- Web kliensek: Azok a számítógépek melyek rendelkeznek modern web böngészővel, és fizikailag össze van kötve a Dunaferres belső hálózattal. A web böngészőn keresztül lehet megnézni a tekercsek hengerlés során regisztrált adatait, illetve a DFIR rendszert vezérelni.

A DFIR rendszer felosztása üzemeltetők szerint

- Villamos üzem :  A villamos üzem üzemelteti a HMI-t, a Moxa Ethernet-RS232 átalakítót, A Siemens S7400 PLC-t, a DFIR –PLC Interfészen futó programokat.

- Informatika: Az informatika üzemelteti a Zebra tikett nyomtatót, a DFIR szervert, a Dunaferr hálózatot, és az SAP rendszert.

- Mérleg szerelők: A mérleg szerelők üzemeltetik a mérleget.

A DFIR rendszer működése

A dresszírozón dolgozó operátor az SAP –ből leküldi a dresszírozni kívánt tekercset a DFIR –be.  A DFIR rendszert a http://dfirapp.ms.dunaferr.hu/page.html weboldalra történt bejelentkezés után lehet vezérelni. A tekercsléptető képernyőn látható a DFIR-be leadott tekercsek helyzete. Az SAP –ból leadott tekercsek megjelennek a „leküldhető tekercsek” között. A tekercs kiválasztásával a szúrástervet

át lehet küldeni a VATECH rendszerbe. Ekkor a tekercsadatok megjelennek a DFIR –ben  a szúrásterv képernyőn. Ezzel egy időben megjelenik a tekercs a technológiai HMI –n a szúrásterv kezelő táblázatban.  A tekercs dresszírozása közben a PLC 100ms időnként elküldi a hengerlési adatokat a DFIR rendszer felé.  Amikor a tekercs elkészült a mérleg megméri a tekercs súlyát, és  a sikeres mérlegelés után a plc elküldi a levett tekercs adatait a DFIR rendszer felé. Ekkor a tekercs a DFIR-ben a „Legyártott tekercsek” között fog megjelenni, és a Zebranyomtató kinyomtatja a kis tikettet. A legyártott tekercs kijelölésével át lehet küldeni a „Visszajelenthető tekercsek” közé. Ekkor a felugró ablakban a mérlegelt súlyt tudjuk hitelesíteni. A hitelesített tekercsek átkerülnek a visszajelenthető tekercsek közé, és addig lesznek láthatóak, amíg a tekercseket legyártását nem rögzitik az SAP-ban.

2. ábra - Tekercs léptető

VATECH rendszer

A PLC feladata

Az AP1 –es PLC –be lett megírva a DFIR-rel és a mérleggel az Ethernet kapcsolat. A PLC feladata a kommunikációk vezérlése és az adatok feldolgozása.

A PLC Hardver ismertetése

A PLC Hardver konfigurációjában a „=10AP1+E37E1.VH1-A09” –es tervjelű CP443-1 kommunikációs kártya lett  beüzemelve. Így most két Ethernet vezérlő kártya van a plc-ben. Az eredeti vezérlő kártya kommunikál a simítói belső hálózattal, illetve a mérleggel.  Az új vezérlő kártya kommunikál a vasműs hálózaton keresztül a DFIR – PLC interfésszel.  Az új kártyára azért volt szükség, hogy a simítói hálózat továbbra is el legyen szeparálva a Dunaferr hálózattól.

A PLC kommunikáció beállításai

A PLC Ethernet kártya beállítása

|  | Ethernet kártya CP443-1 | Ethernet kártya CP443-1 |
| --- | --- | --- |
| slot | 11 | 12 |
| Name | CP 443-1 DFIR | CP 443-1 |
| IP address | 192.168.210.11 | 172.24.2.160 |
| Subnet mask | 255.255.255.0 | 255.255.255.192 |
| Gateway | Do not use router | Do not use router |

1. táblázat - Ethernet kártya konfigurálása

Az Ethernet hálózat topológiája

3. ábra PLC hálózati topológiája.

Az Ethernet hálózat beállítása

| Megnevezés | Local ID | Local Address (PLC IP cím:port) | Partner Address (Partner IP cím:port) | Sender (Küldő) DB | Receiver (Fogadó) DB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekercslevétel nyugtázó telegram | 0007 A050 | 192.168.210.11:2010 | 192.168.210.10:2010 |  | DB881 |
| Hengerlési adatok | 0008 A050 | 192.168.210.11:2011 | 192.168.210.10:2011 | DB882 |  |
| Felcsévélőről levett tekercsadatok | 0009 A050 | 192.168.210.11:2012 | 192.168.210.10:2012 | DB883 |  |
| Lecsévélőről levett tekercsadatok | 000A A050 | 192.168.210.11:2013 | 192.168.210.10:2013 | DB884 |  |
| Szúrásterv adatok | 000B A050 | 192.168.210.11:2014 | 192.168.210.10:2014 |  | DB885 |
| Szúrásterv nyugtázás | 000C A050 | 192.168.210.11:2015 | 192.168.210.10:2015 | DB886 |  |
| Életjel | 000D A050 | 192.168.210.11:2016 | 192.168.210.10:2016 | DB887 |  |
| Tekercssúly lekérés | 000F A020 | 172.14.1.160:2100 | 172.24.1.138:2100 | DB3001 | DB3001 |

2. táblázat - Ethernet hálózat beállítása

Szúrásterv kezelés

A HMI-n a szúrásterv kezelő képernyőn 50 tekercset lehet tárolni. Az eltárolt tekercsek a HMI szerver belső memóriájába kerülnek. A PLC-ben az első 20 tekercsek azonosítóit lehet megtalálni.  Ezért a HMI újraindítás után a tekercsek elvesznek. A HMI a leadott szúrástervet a szúrástervkezelő képernyő első szabad helyére teszi be. Ha már nincs szabad hely a HMI egyszerűen eldobja a tekercs adatokat. Ezért nagyon fontos hogy csak akkor küldjünk a HMI –nek új tekercsadatot, ha van szabad hely.  Ezt egy másodpercenként futó scripttel ellenőrizzük a HMI-n, és PLC-ből elküldjük a DFIR felé. A DFIR csak akkor küld újabb szúrástervet, ha a plc engedélyezi.

A PLC-be leküldött szúrásterv adatok

A PLC-be a szúrásterv adatok a DB885 –ös adatblokkba tároljuk le. A PLC-be a következő adatok érkeznek meg:

| Address | Name | Type | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | DwaPssSchTelId | INT |  |
| 2.0 | DwaCoilId | STRING [ 14 ] | DWA beállítási adat: tekercsazonosító |
| 18.0 | DwaSteelGrade | STRING [ 20 ] | DWA beállítási adat: Acélminőség |
| 40.0 | DwaWidth | REAL | DWA beállítási adat: Szélesség [mm] |
| 44.0 | DwaThickness | REAL | DWA beállítási adat: Vastagság [mm] |
| 48.0 | DwaWeight | REAL | DWA beállítási adat: tekercssúly [kg] |
| 52.0 | DwaLength | REAL | DWA beállítási adat: tekercshossz [m] |
| 56.0 | DwaExitCoilsNo | INT | DWA beállítási adat: gyártandó tekercsek száma |
| 58.0 | DwaExitCoil1Length | REAL | DWA beállítási adat:az 1. Kész tekercs hossza [m] |
| 62.0 | DwaExitCoil2Length | REAL | DWA beállítási adat: a 2. Kész tekercs hossza [m] |
| 66.0 | DwaProcessType | INT | DWA beállítási adat: folyamat típusa |
| 68.0 | DwaElongation | REAL | DWA beállítási adat: nyúlás [%] |
| 72.0 | DwaRollForce | REAL | DWA beállítási adat: hengerlési erő [kN] |
| 76.0 | DwaBendingForce | REAL | DWA beállítási adat: hajlító erő [kN] |
| 80.0 | DwaLineSpeed | REAL | DWA beállítási adat: sori sebesség [m/min] |
| 84.0 | DwaBasicSprayAmount | REAL | DWA beállítási adat: alap felszórt mennyiség [l/min] |
| 88.0 | DwaTensionPorEsBr | REAL | DWA beállítási adat: feszítés FCS-Beo S-ggő [N/mm2] |
| 92.0 | DwaTensionEsBrStd | REAL | DWA beállítási adat: FEszítés Beo S ggő-állvány [N/mm2] |
| 96.0 | DwaTensionStdXsBr | REAL | DWA beállítási adat: Feszítés Állv-Kio Sggő [N/mm2] |
| 100.0 | DwaTensionXsBrTr | REAL | DWA beállítási adat: Feszítés KioSggős-FCS [N/mm2] |
| 104.0 | DWACoreDiameter | REAL | DWA beállítási adat: magátmérő (belső menetek) [mm] |
| 108.0 | DwaElongLowLim | REAL | DWA beállítási adat: nyúlás alsó határ |

3. táblázat - DB885 Szúrásterv adatok

A „DwaPssSchTelId” az üzenet azonosítót tartalmazza. A DFIR számozza a telegramok számát. 0–től 999 -ig.  A számozást egyesével növeli, majd 999 után újra az 0-ás jön. Ebből az azonosítóból tudja a PLC, hogy új telegram érkezet. A „DwaCoilId” a hidegtekercs számot tartalmazza.  A többi mező egyértelmű a táblázatban.

A PLC által küldött válasz a DFIR-nek

A PLC 100mS időnként elküldi a nyugtázó üzenetet a DFIR-nek . A telegram a üzeneteit a DB886 –os adatblokk tárolja:

| Address | Name | Type | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | PassSchedTelId | INT | Üzenetazonosító |
| 2.0 | PassSchedRecHMI | INT | Pass Schedule Received by HMI (1- ready for next telegram) |

4. táblázat - DB886 szúrásterv válasz telegram

A „PassSchedTelId” az utoljára fogadott szúrásterv azonosítóját küldi vissza (DB885.DwaPssSchTelId). A DFIR ebből az üzenetből fogja tudni, hogy az elküldött üzenetet a PLC megkapta.

A „PassSchedRecHMI” üzenet jelzi a DFIR-nek, hogy a HMI képes fogadni új üzenetet, vagy nem. (Feltöltöttük az 50 mezőt a HMI-n). Amíg nem rendelkezünk újabb üres hellyel addig blokkolva lesz az új szúrásterv adatok küldése.

PLC Szúrásterv kezelés folyamatábrája

4. ábra - szúrásterv kezelés folyamat

Az alábbi ábrán a szúrásterv kezelés folyamatábrája látható:

START

Érkezett új szúrásterv adat?

nem

igen

nem

„Szúrásterv küldés folyamatban van” jelzőbit beállítása.

igen

Szúrásterv kezelése a PLC-ben.
Minden PLC ciklusban lefut.

END

Szúrásterv küldés folyamatban van?

Nyugtázó üzenet küldése a DFIR felé.

Szúrásterv küldés engedélyezése a DFIR-nek

nem

igen

+

+

Van még szabad hely a HMI-n a szúrásterv számára?

Szúrásterv küldés tiltása a DFIR-nek

„Szúrásterv küldése a HMI –nek.

A HMI a szúrásterv beillesztése után törli a „szúrásterv folyamatban van” jelzőbitet.

Hengerlési adatok

A PLC hengerlés közben 100 msec-onként küldi a DFIR felé a hengerlési adatokat. A telegram üzeneteit a DB882 adatblokk tárolja:

| Address | Name | Type | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | TelegrId | INT | távirat azonosító szám [1..999] |
| 2.0 | CoilId | STRING[14] | Tekercsazonosító (tekercsszám) |
| 18.0 | CoilPartNo | INT | A vágás után képzett tekercsrész-szám [0..999] |
| 20.0 | ProcType | INT | A feldolgozás típusa [0-száraz, 1-nedves] |
| 22.0 | ElongRef | REAL | Nyúlás alapjel (a szúrástervből) |
| 26.0 | ElongAct | REAL | Tényleges nyúlás (a TCS -től) |
| 30.0 | FlatDevZone1 -32 | REAL[32] | Síkfekvés-hiba (a TCS-től) 1-32 zóna |
| 158.0 | RollingSpeed | REAL | Hengerlési sebesség [m/min] (a TCS-től) |
| 162.0 | HGCRollForceAct | REAL | Hengerlési erő összesen CSO + HO [kN] |
| 166.0 | HGCRollForceDiffAct | REAL | Hengerlési erő eltérés HO - CSO [kN] |
| 170.0 | WRBending | REAL | Hengerhajlítás [kN] |
| 174.0 | TensionPOR_EsBr | REAL | Feszítés a lecsévélő és a bemenő S-ggő között [kN] |
| 178.0 | TensionEsBr_Ms | REAL | Feszítés a bemenő S-ggő és a hengerállvány között [kN] |
| 182.0 | TensionMs_XsBr | REAL | Feszítés hengerállvány és a kimenő S-ggő között [kN] |
| 186.0 | TensionXsBr_TR | REAL | Feszítés kimenő S-ggő és a felcsévélő között [kN] |
| 200.0 | TrRollStripLength | REAL | Kihengerelt hossz a felcsévélőn [m] |

5. táblázat - DB882 hengerlési adatok

Az üzenetekből a DFIR fogja elkészíteni a tekercshez tartozó rekordokat.

Lecsévélőről levett tekercsadatok

Ha a tekercsfeladó kocsival leveszik a tekercseket, vagy a tekercsmaradékot akkor a tekercsszámot tartalmazó telegramot a PLC elküldi a DFIR-nek. A lecsévélőről levett tekercs adatait a DB884 adatblokk tárolja.

| Address | Name | Type | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | RemovePORTelId | INT | Anyag levéve az LCS-ről távirat ID |
| 2.0 | CoilId | STRING[14] | Tekercsazonosító (tekercsszám) |
| 18.0 | CoilPartNo | INT | A vágás után képzett tekercsrész-szám [0..999] |

6. táblázat - DB884 Lecsévélőről levett tekercsadatok

A „RemovePORTelId” 1…999-ig növekedő azonosító.

Felcsévélőről levett tekercsadatok

Ha a tekercsleszedő kocsival leszedjük a tekercset, a PLC lekérdezi a mérlegtől a tekercs súlyát. Ha a mérlegelés sikerült, vagy 30s alatt nem sikerült a mérlegelés a tekercsadatokat elküldjük a DFIR felé. A tekercsleszedés folyamatábrája:

5. ábra - Felcsévélői tekercslevétel folyamatábrája

START

Tekercslevétel van?

nem

igen

nem

Tekercslevétel telegram küldés jelzőbit beállítása. DB2000.DBX76.1

igen

Tekercslevételkor adatok  küldése

END

Mérlegelés sikerült?

Tekercslevétel telegram küldés jelzőbit törlése. DB2000.DBX76.1

nem

igen

+

+

Tekercslevétel telegram küldés van?

Mérlegelt súly tárolása a DB883-ban

Tekercsadatok másolása a DB883-ba

+

igen

A mérlegelés  több mint 30s ideje kezdődött?

+

nem

+

Levett tekercsadatok küldése a DFIR-nek.

Mérleg súly lekérdezése

+

Mérlegelés sikerült?

nem

Levett tekercsadatok küldése sikerült?

igen

nem

A felcsévélőről levett tekercsadatok a DB 883-ban tároljuk:

| Address | Name | Type | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | RemoveTRTelId | INT | Anyag levéve az FCS-ről távirat ID |
| 2.0 | CoilId | STRING[14] | Tekercsazonosító (tekercsszám) |
| 18.0 | CoilPartNo | INT | A vágás után képzett tekercsrész-szám [0..999] |
| 20.0 | CoilWidth | INT | Lemez szélesség (mm) |
| 22.0 | CoilMeasWeight | INT | Tekercs mért súly [kg] |
| 24.0 | CoilThickness | INT | Lemez vastagság |
| 26.0 | CoilCalcWeight | INT | Tekercs számított súly [kg] |

7. táblázat - DB883 Felcsévélőről levett tekercsadatok

Tekercslevétel nyugtázó telegram

A Lecsévélő és a felcsévélő telegram küldésére a DFIR visszaküldi a telegram azonosítót. A PLC ebből fogja tudni, hogy megkapta a DFIR a telegramot. Ha nem érkezik válasz a DFIR-től akkor a PLC újraküldi a telegramot.  A nyugtázó telegramot a DB881-es adatblokkban tároljuk.

| Address | Name | Type | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | RemoveTRTelId | INT | Anyag levéve az FCS-ről távirat ID |
| 2.0 | RemovePORTelId | INT | Anyag levéve az LCS-ről távirat ID |

8. táblázat - DB881 lecsévélőről levett tekercsadatok

Életjelküldés

A DFIR és a PLC adatokat a Dunaferr hálózatán keresztül küldjük. Vannak olyan hálózati eszközök, amik újraépítik a kapcsolat jelet, így kommunikációs hiba esetén a DFIR nem mindig veszi észre, hogy kommunikációs hiba van. Az életjelet a DB887 adatblokkból küldjük.

| Address | Name | Type | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | LifeSignal | INT | Életjel |
| 2.0 | LifeSignalError | INT | ÉletjelHiba |

9. táblázat - DB887 életjelküldés

A „LifeSignal” 1-9999 –ig számol. Az értékét eggyel növeljük, ha sikerült elküldeni az üzenetet.  9999 után 1 következik. A LifeSignalError akkor számol, ha nem sikerült elküldeni az üzenetet.

Mérlegelés

A mérlegelés a Disomat F típusú mérleggel történik. A PLC a Moxa Ethernet - RS232 Átalakítón keresztül kommunikál a mérleggel

A mérlegelés kommunikációs protokollja

A mérleggel a SCHENCK Poll Protokollal (DDP 8785) kommunikálunk.  A mérlegnek a „<STX>00#TG#<ETX><BCC>” üzenetet küldjük, ha le szeretnénk kérni a mérlegtől a súlyt.  Az <STX> az üzenet kezdetét az <ETX> az üzenet végét jelenti.  A köztük lévő üzenet az adat. A <BCC> az ellenőrző adat. Az értéke a kezdő <STX> kivételével a csomag minden bájtja XOR-olva. A TG jelenti hogy a súlyt szeretnénk lekérdezni. Ha a mérleg válaszol akkor a következő üzenetet kapjuk: „<STX>00#TG#súly (7 karakter)#tára (7 karakter)#dG/dt (7 karakter)#státusz (2 karakter)#<ETX><BCC>”. A súly lekérdezés után 5s –e van a mérlegnek arra, hogy válaszoljon. Ha ez nem történik meg akkor újra lekérhetjük a súlyt. Ha a válaszban a státusz 128 akkor a mért adatok hitelesek. Ilyenkor fogja a PLC letárolni az adatokat.

DISOMAT_F_MEAS

A PLC –ben a súly lekérését a  „DISOMAT_F_MEAS” Blokk végzi el.

6. ábra - DISOMAT_F_MEAS blokk

Bemenetek:

TRG_MEAS: Súly lekérdezése a mérlegtől

ID: Partner id (NetPro-ból)

LADDR: CP címe

T: Az időtúllépéshez használt Timer

Kimenetek:

WEIGHT: Mért tömeg [kg]

TARA: Tára [kg]

DG_DT:dG/dt [kg]

DISOMAT_STATUS: Mérleg állapota COMM_ERROR: Kommunikációs hiba

COMM_STATUS: Kommunikáció állapota

SEND_STATUS: ETH küldés állapota

RECV_STATUS: ETH fogadás állapot

A Disomat_F_Meas Blokk működésének a programját az 4.1 „Disomat_F_Meas SCL kódja” lehet megtekinteni.

Soros kommunikációs kábel

A mérleg és a MOXA közötti kommunikációs kábel bekötését az alábbi ábra mutatja.

7. ábra - Mérleg kommunikációs kábel

A mérlegre a kommunikációs kábelt az XPC pontjára kell bekötni.

MOXA ETHERNET – RS232 átalakító

A PLC-nek nincs soros portja, ezért közvetlenül nem tud kommunikálni a mérleggel. Megoldásként egy MOXA gyártmányú NPort IA5250I típusú Ethernet –RS232 átalakító lett beüzemelve.  Az átalakító a 10AP1.VP4 szekrény (főpult) bal oldalára van felszerelve. A bekötése a „=10AP1.VP4+D43P1.VP4-A1” tervjelen található a kapcsolási rajzban.

8. ábra - NPort IA5250AI

Az NPortIA5250 –es átalakítónak, kettő RS-232/422/485 3 DB9 soros portja van az adatkommunikációhoz. A relés kimeneteket nem használjuk.  A készülék tetején található a reset gomb.  Ha a reset gombot 5 másodpercen keresztül folyamatosan benyomva tartjuk, a készüléket visszaállítjuk a gyári beállításokra.

Portok lábkiosztása

Ethernet port lábkiosztása:

9. ábra - MOXA Ethernet port lábkiosztása

A soros port lábkiosztása:

10. ábra - MOXA RS232/422/485 (apa DB9) lábkiosztása

Az előlapi ledek jelentései:

| Név | Szín | Jelentés |
| --- | --- | --- |
| PWR1 PWR2 | piros | A tápfeszültség rendben van a PWR1, PWR2 bemeneten. |
| Ready | Piros | Feszültség renben van, a készülék boot-ol. |
|  | piros villogó | IP hibát jelez. A DHCP vagy a BOOTP szerver nem válaszol. |
|  | zöld | A tápfeszültség rendben van a készülök rendben működik |
|  | zöld villogó | Az eszköz szerveren az Adminisztrátor aktyválta a "Locate" funkciót |
|  | nem világit | Tápfeszültség kikapcsolva, vagy tápfeszültség hiba van. |
| E1, E2 | narancs | 10 Mbps Eternet kapcsolat |
|  | zöld | 100 MBPS Eternet kapcsolat |
|  | nem világit | Eternet kábel nincs bedugva, vagy meghibásodott. |
| P1,P2 | narancs | Soros port fogadja az adatot |
|  | zöld | Soros port küldi az adatot |
|  | nem világit | Nincs adatátvitel a soros porton |

10. táblázat - Ledek jelentései

MOXA átalakító beállítása

A MOXA átalakítót a dresszírozói főpulti PLC programozó számítógépről lehet elérni. A beállítások eléréséhez az „NPort Administrator” programot kell elindítani.

11. ábra - program elindítása

A program elindítása után meg kell keresnünk az Ethernet hálózaton az eszközünket. Ehhez kattintsunk a „Search” nyomógombra.

12. ábra - eszköz keresése

Ha a keresés sikeres volt, akkor a táblázatban megjelennek a megtalált eszközök:

13. ábra - a keresés eredménye

Válasszuk ki a 172.24.2.138-as IP címen működő eszközt: és kattintsunk a „Configure” nyomógombra:

14. ábra - konfigurálás

A „Basic” fül beállítása:

15. ábra- Basic beállítás

A beállítások:

- Basic:

  - Server Name: „NPIA5250AI_1328” (Tetszőlegesen választható)”

  - Time Zone: „(GMT) Greenwitch Mean Tim: Dublin…”

  - „Enable Web console” kiválasztva

  - „Enable Telnet Console” kiválasztva

- Network:

  - IP Address: „172.24.2.138”

  - Netmask: „255.255.255.192”

  - „Enable SNMP” aktiválva

- Serial:

  - 1. Settings: „9600,N,8,No flowctrl”

  - 2. Settings: 115200,N,8,1,RTS/CTS  (Nem használjuk)

- Operating Mode

  - 1. OP Mde: „TCP Server Mode”

  - 2. Disable (Nem használjuk)

A beállítások visszaállítása

Ha elvesztek a beállítások, akkor a korábbi mentés alapján vissza lehet állítani.  A  4.2 –es „Moxa Nport beállítása” fejezetben tekinthető meg az elmentett beállítás. A beállítás visszaállításához indítsuk el az NPort Administrator programot, majd keressük meg az eszközünket a hálózaton. Válasszuk ki a 172.24.2.138-as IP címen működő eszközt és a menüből válasszuk ki a Configuration / Import Configuration menüpontot.

16. ábra - konfiguráció importálása

A felugró „Select File” ablakban kattintsunk a Browse nyomógombra, és válasszuk ki a legutolsó konfigurációs fájlt. Majd kattintsunk az Open gombra, majd az Ok gombra. Az eszköz újraindítás után az új beállításokkal fog működni.

17. ábra - konfiguráció importálása 2

DFIR – PLC Interfész

A PLC és DFIR rendszer között nincs közvetlen kapcsolat. A kommunikációt egy DFIRPLC nevű java nyelven írt alkalmazással oldottuk meg. Ez az alkalmazás Etherneten kommunikál a PLC-vel, és MySQL adatbázison keresztül adja át az adatokat a DFIR-nek. UDP üzeneteken keresztül küldi el a sor termel, vagy nem termel jelet, a Dresszírozón elhelyezett operátor számítógépének, és ez alapján tud működni a Centralográf Terminál program.

A Program az informatikusoknál valamelyik szerverre telepített virtuális számítógépről fut. ezen a számítógépen van a MYSQL adatbázis is.

Virtuális számítógép

A számítógépet a Dunaferr belső hálózatáról lehet elérni VNC –n Keresztül. A VNC szerver címe: difir.ms.dunaferr.hu:5901. A belépéshez szükséges jelszó: Qwer1234. A belépés után egy Linuxos bejelentkező képernyő fogad minket. Itt a belépéshez szükséges felhasználónév: gabriel, jelszó: Qwer1234.

Bejelentkezés után egy CENTOS Linux operációs rendszer fogad minket.

18. ábra – Virtuális számítógép

Telepített alkalmazások:

- NetBeans IDE  7.4 :  Egy ingyenesen használható Integrált fejlesztő környezet.  A java program fejlesztése ezzel az eszközzel történt.  A DFIRPLC programot futtatás előtt mindig ezzel lett lefordítva.

- Java: A virtuális számítógépen telepített java verziószáma: 1.7.1_51

- Apacche 2.2.15 :  Webszerver program

- PHP 5.3.3: Általános szerveroldali szkriptnyelv dinamikus weblapok készítésére

- MySQL 5.1.73 : Adatbázis

- phpMyAdmin 4.1.9:  Webes felületű adatbázis kezelő MySQL-hez.

- Wireshark : Hálózati forgalom figyelő

4.2  MySQL adatbázis

MySQL adatbázisba lettek létrehozva a DFIR rendszerhez tartozó interfész táblák. Az adatbázist a difir.ms.dunaferr.hu címen lehet elérni. A felhasználó név gabriel, a jelszó Qwer1234, a port száma 3306. A DFIR – hez adatbázishoz tartozó adatbázis neve: dfir.

Az adatbázis a következő táblákból áll:

- regf: A hengerlés során regisztrált adatok kerülnek ide letárolásra. Az id: automatikusan növekedő futósorszám, htek_id: hidegtekercs szám, start_time: a dresszírozás kezdete: stop_time: a dresszírozás vége. record: Az összegyűjtött rekordok blob adatba. Az egy db rekord megegyezik az „5. táblázat - DB882 hengerlési adatok” táblázatban látható adatokkal, de a tekercsazonosító nem szerepel benne. A status mező 1 ha rendben van minden adat. coil_width a PLC által számolt lemez szélesség, a coil_meas_weight a mérleg által mért tekercs súly, a coil_cal_weight a PLC által számított tekercs súly, a coil_thickness a lemez vastagsága.

Mellékletek

Disomat_F_Meas SCL kódja

FUNCTION_BLOCK DISOMAT_F_MEAS

TITLE = 'DISOMAT F mért tömeg lekédezés'

// DISOMAT F mért tömeg lekédezés

// ------------------------------

//

// Protokoll: SCHENK DDP8785

//

// COMM_STATUS értékei:

//      00 - A kommunikáció nincs megkezdve

//      01 - A kommunikáció folyamatban van

//      02 - A kommunikáció sikeresen lezajlott

//      10 - Hiba történt küldés közben (AG_LSEND blokk hibára futott)

//           Az AG_LSEND blokk által küldött státusz a SEND_STATUS kimeneten található.

//      20 - Hiba történt fogadás közben (AG_LRECV blokk hibára futott)

//           Az AG_LRECV blokk által küldött státusz a RECV_STATUS kimeneten található.

//      21 - Nem érkezett válasz a mérlegtol 5 sec-en belül (idotúllépés)

//      22 - A fogadott adatok hossza nem megfelelo (nem 39 karakter)

//      23 - A fogadott adatcsomag nem értelmezheto

AUTHOR: 'FD'

VERSION: '1.0'

// Bemeneti változók

VAR_INPUT

TRIG_MEAS: BOOL;    // Súly lekérdezése a mérlegtol

ID: INT;            // Partner id (NetPro-ból)

LADDR: WORD;        // CP címe

T: TIMER;           // Idotúllépés figyeléshez használt timer

END_VAR

// Kimeneti változók

VAR_OUTPUT

WEIGHT: INT;            // Mért tömeg [kg]

TARA: INT;              // Tára [kg]

DG_DT: INT;             // dG/dt [kg]

DISOMAT_STATUS: WORD;   // Mérleg állapota

COMM_ERROR: BOOL;       // Kommunikációs hiba

COMM_STATUS: WORD := 0; // Kommunikáció állapota

SEND_STATUS: WORD;      // ETH küldés állapot

RECV_STATUS: WORD;      // ETH fogadás állapot

END_VAR

// Statikus változók

VAR

SEND_ERROR: BOOL;           // ETH küldés hiba

RECV_ERROR: BOOL;           // ETH fogadás hiba

DISOMAT_SEND_DATA: ARRAY[0..8] OF BYTE;     // Mérlegnek küldendo adatok

DISOMAT_RECV_DATA: ARRAY[0..35] OF BYTE;     // Mérlegtol érkezett adatok

COMM_ENABLE: BOOL;          // Kommunikáció engedély

SEND_REQ: BOOL;             // Küldés parancs

SEND_LEN: INT;              // Küldendo adatok hossza

SEND_DONE: BOOL;            // Küldés kész

RECV_REQ: BOOL;             // Fogadás parancs

RECV_NDR: BOOL;             // Fogadás - új adatok érkeztek

RECV_LEN: INT;              // Érkezett adatok hossza

TEMPINT1: INT;              // Ideiglenes INT változó 1

TEMPINT2: INT;              // Ideiglenes INT változó 2

TEMPBOOL1: BOOL;            // Ideiglenes BOOL változó 1

TEMPCHAR1: CHAR;            // Ideiglenes CHAR változó 1

TEMPWORD1: WORD;            // Ideiglenes WORD változó 1

COMM_TIMEOUT: BOOL;         // Kommunikáció idotúllépés

TIMERTIME: S5TIME;          // Idotúllépés hátralévo ido

TIMEOUT_TIME: S5TIME;       // Idotúllépés idotartam

TIMEOUT_TIMER_ON: BOOL;     // Idotúllépés figyelo timer engedélyezése

TIMEOUT_TIMER_RESET: BOOL;  // Idotúllépés figyelo timer resetelése

WEIGHT_TMP: INT;            // Ideiglenes tároló a súly ASCII->INT konverzióhoz

TARA_TMP: INT;              // Ideiglenes tároló a tára ASCII->INT konverzióhoz

DG_DT_TMP: INT;             // Ideiglenes tároló a dG/dt ASCII->INT konverzióhoz

STATUS_TMP: WORD;           // Ideiglenes tároló a státusz ASCII->WORD konverzióhoz

SEQ_STEP_NR: INT;           // Folyamat aktuális lépés

END_VAR

VAR_TEMP

DISOMAT_RECV_DATA2: ARRAY[0..35] OF BYTE;     // Mérlegtol érkezett adatok

PTR: INT;                                      //Mérlegtol érkezett adat eltolodás figyeléshez használt mutató

END_VAR

// Kommunkiáció indítása és inicializálás

IF (NOT COMM_ENABLE) AND TRIG_MEAS THEN

COMM_ENABLE := TRUE;

SEQ_STEP_NR := 0;

COMM_ERROR := FALSE;

COMM_STATUS := W#16#01;

SEND_ERROR := FALSE;

SEND_STATUS := 0;

SEND_DONE := FALSE;

SEND_REQ := FALSE;

RECV_ERROR := FALSE;

RECV_NDR := FALSE;

RECV_STATUS := 0;

RECV_REQ := FALSE;

TIMEOUT_TIMER_RESET := TRUE;

TIMEOUT_TIMER_ON := FALSE;

WEIGHT := 0;

TARA := 0;

DG_DT := 0;

DISOMAT_STATUS := W#16#0;

END_IF;

// Kommunikáció lebonyolítása

IF (COMM_ENABLE) THEN

// Lépésszámnak megfelelo muvelet végrehajtása

CASE SEQ_STEP_NR OF

0 : // Adatkérelem (<STX>00#TG#<ETX><BCC>)

DISOMAT_SEND_DATA[0] := B#16#02;    // <STX>

DISOMAT_SEND_DATA[1] := B#16#30;    // 0

DISOMAT_SEND_DATA[2] := B#16#30;    // 0

DISOMAT_SEND_DATA[3] := B#16#23;    // #

DISOMAT_SEND_DATA[4] := B#16#54;    // T

DISOMAT_SEND_DATA[5] := B#16#47;    // G

DISOMAT_SEND_DATA[6] := B#16#23;    // #

DISOMAT_SEND_DATA[7] := B#16#03;    // <ETX>

DISOMAT_SEND_DATA[8] := B#16#10;    // <BCC> (a kezdo STX kivételével a csomag minden bájtja XOR-olva)

SEND_LEN := 9;

SEND_REQ := TRUE;

SEQ_STEP_NR := SEQ_STEP_NR + 1;

1 : // Küldés sikeres volt-e?

IF (NOT SEND_REQ AND SEND_DONE) THEN

//                SEND_DONE := FALSE;

//                SEND_ERROR := FALSE;

//                SEND_STATUS := 0;

SEQ_STEP_NR := SEQ_STEP_NR + 1;

END_IF;

// Küldés hiba figyelése

IF SEND_ERROR THEN

COMM_STATUS := W#16#10;

COMM_ERROR := TRUE;

END_IF;

2 : // Várakozás adatra a mérlegtol (<STX>00#TG#súly (7 karakter)#tára (7 karakter)#dG/dt (7 karakter)#státusz (2 karakter)#<ETX><BCC>)

TIMEOUT_TIME := T#5s;

TIMEOUT_TIMER_ON := TRUE;

RECV_REQ := TRUE;

SEQ_STEP_NR := SEQ_STEP_NR + 1;

3: // Kapott adatok ellenorzése

// Folyamatos lekérdezés, ameddig az ethernet adatfogadó puffer ki nem ürül

//            IF (RECV_LEN > 0) THEN

//                RECV_REQ := TRUE;

//            END_IF;

IF (NOT RECV_REQ) AND (NOT RECV_ERROR) THEN

// Értelmezheto adat érkezett (a visszaadott cím és parancs ugyanaz)

TEMPBOOL1 := TRUE;

TEMPINT1 := 0;

WHILE (TEMPBOOL1 AND (TEMPINT1 < 7)) DO

IF (DISOMAT_RECV_DATA[TEMPINT1] <> DISOMAT_SEND_DATA[TEMPINT1]) THEN

TEMPBOOL1 := FALSE;

END_IF;

TEMPINT1 := TEMPINT1 + 1;

END_WHILE;

IF TEMPBOOL1 THEN

RECV_ERROR := 0;

RECV_STATUS := 0;

SEQ_STEP_NR := SEQ_STEP_NR + 1;

ELSE

// Ha egyéb más érkezett, akkor hiba

COMM_STATUS := W#16#23;

COMM_ERROR := TRUE;

END_IF;

END_IF;

// Idotúllépés figyelése

IF COMM_TIMEOUT THEN

COMM_STATUS := W#16#21;

COMM_ERROR := TRUE;

END_IF;

// Fogadás hiba figyelése

IF RECV_ERROR THEN

COMM_STATUS := W#16#20;

COMM_ERROR := TRUE;

END_IF;

4 : // Adatok kiírása a kimenetre

WEIGHT_TMP := 0;

TARA_TMP := 0;

DG_DT_TMP := 0;

STATUS_TMP := W#0;

// Az érkezett adatok konvertálása (tizedes vesszo utáni értékek elhagyásával)

FOR TEMPINT1 := 0 TO 6 BY 1 DO

// Tömeg

TEMPINT2 := BYTE_TO_INT(DISOMAT_RECV_DATA[TEMPINT1 + 7]) - INT#16#30;

IF ((TEMPINT2 >= 0) AND (TEMPINT2 <= 9)) THEN

WEIGHT_TMP := WEIGHT_TMP + TEMPINT2 * REAL_TO_INT(10 ** (6 - TEMPINT1));

END_IF;

// Tára

TEMPINT2 := BYTE_TO_INT(DISOMAT_RECV_DATA[TEMPINT1 + 15]) - INT#16#30;

IF ((TEMPINT2 >= 0) AND (TEMPINT2 <= 9)) THEN

TARA_TMP := TARA_TMP + TEMPINT2 * REAL_TO_INT(10 ** (6 - TEMPINT1));

END_IF;

// dG/dt

TEMPINT2 := BYTE_TO_INT(DISOMAT_RECV_DATA[TEMPINT1 + 23]) - INT#16#30;

IF ((TEMPINT2 >= 0) AND (TEMPINT2 <= 9)) THEN

DG_DT_TMP := DG_DT_TMP + TEMPINT2 * REAL_TO_INT(10 ** (6 - TEMPINT1));

END_IF;

// Státusz

IF (TEMPINT1 <= 1) THEN

TEMPINT2 := BYTE_TO_INT(DISOMAT_RECV_DATA[TEMPINT1 + 31]);

// ASCII -> hexa átalakítás (9-nél nagyobb helyiértékek mindig kisbetuvel jönnek)

IF (TEMPINT2 > INT#16#39) THEN

TEMPINT2 := 10 + (TEMPINT2 - INT#16#61);

ELSE

TEMPINT2 := TEMPINT2 - INT#16#30;

END_IF;

IF ((TEMPINT2 >= 0) AND (TEMPINT2 <= 15)) THEN

STATUS_TMP := INT_TO_WORD(WORD_TO_INT(STATUS_TMP) + TEMPINT2 * REAL_TO_INT(16 ** (1 - TEMPINT1)));

END_IF;

END_IF;

END_FOR;

WEIGHT := WEIGHT_TMP;

TARA := TARA_TMP;

DG_DT := DG_DT_TMP;

DISOMAT_STATUS := STATUS_TMP;

COMM_ENABLE := FALSE;

END_CASE;

// Idotúllépés figyelés

TIMERTIME := S_ODT(T_NO := T,

S := TIMEOUT_TIMER_ON,

TV := TIMEOUT_TIME,

R := TIMEOUT_TIMER_RESET,

BI := TEMPWORD1,

Q := COMM_TIMEOUT);

TIMEOUT_TIMER_RESET := FALSE;

IF COMM_TIMEOUT THEN

SEND_REQ := FALSE;

RECV_REQ := FALSE;

END_IF;

// Küldés/fogadás

IF (SEND_REQ AND NOT RECV_REQ) THEN

AG_LSEND(ACT := SEND_REQ,

ID := ID,

LADDR := LADDR,

SEND := DISOMAT_SEND_DATA,

LEN := SEND_LEN,

DONE := SEND_DONE,

ERROR := SEND_ERROR,

STATUS := SEND_STATUS

);

IF (SEND_DONE OR SEND_ERROR) THEN

SEND_REQ := FALSE;

END_IF;

END_IF;

PTR:=0;

IF (RECV_REQ AND NOT SEND_REQ) THEN

AG_LRECV(ID := ID,

LADDR := LADDR,

RECV := DISOMAT_RECV_DATA,

NDR := RECV_NDR,

ERROR := RECV_ERROR,

STATUS := RECV_STATUS,

LEN := RECV_LEN

);

IF (RECV_NDR OR RECV_ERROR) THEN

FOR TEMPINT1 := 0 TO 35 DO

IF (DISOMAT_RECV_DATA[TEMPINT1]=B#16#02) THEN

PTR:=TEMPINT1;

END_IF;

END_FOR;

FOR TEMPINT1 := 0 TO 35 DO

IF (TEMPINT1+PTR)<36 THEN

DISOMAT_RECV_DATA2[TEMPINT1]:=DISOMAT_RECV_DATA[TEMPINT1+PTR];

ELSE

DISOMAT_RECV_DATA2[TEMPINT1]:=DISOMAT_RECV_DATA[TEMPINT1+PTR-36];

END_IF;

END_FOR;

DISOMAT_RECV_DATA:=DISOMAT_RECV_DATA2;

RECV_REQ := FALSE;

END_IF;

END_IF;

PTR:=PTR;

IF COMM_ERROR THEN

COMM_ENABLE := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_FUNCTION_BLOCK

Moxa Nport beállítása

[NPort Configuration File]

CheckCode=cfgIA

[Basic Information (not changeable)]

APID=0x80005201

HWID=0x52AA

Serial No=1328

MAC Address=00:90:E8:43:33:0A

Firmware version=0x1010000

[Basic Settings]

Server Name=NPIA5250AI_1328

Time Zone=0

Time Zone index=23

Date_Year=115

Date_Month=1

Date_Day=13

Time_Hour=9

Time_Minute=37

Time_Second=46

Time_Milliseconds=0

Time Server=

Console Enabled=3

[Network Settings]

IP Address=172.24.2.138

Netmask=255.255.255.192

Gateway=

IP Configuration=0

DNS Server 1=

DNS Server 2=

[SNMP]

Enable SNMP=0

Community=public

Location=

Contact=

Trap=

[Mail]

Mail Server=

Mail Server Login=0

User Name=

Password=

From Address=NPIA5250AI_1328@NPIA5250AI

To Address1=

To Address2=

To Address3=

To Address4=

[Accessible IP List]

Enabled=0

Rule1=0,,

Rule2=0,,

Rule3=0,,

Rule4=0,,

Rule5=0,,

Rule6=0,,

Rule7=0,,

Rule8=0,,

Rule9=0,,

Rule10=0,,

Rule11=0,,

Rule12=0,,

Rule13=0,,

Rule14=0,,

Rule15=0,,

Rule16=0,,

[Serial]

Port1=9600,3,0,1,0,

Port2=115200,3,1,1,0,

[Operating Mode]

Port1=10

Port2=7

[Operating Mode Option 2]

Port1=16,0x00,0x00,0,0

Port2=16,0x00,0x00,0,0

[Operating Mode Option 1]

Port1=1000,0,1,2100,966,0,0

[Auto Warning]

Mail=0x0

Trap=0x0

Relay=0x0

[Port Auto Warning]

Port1=0x00,0x00,0x00

Port2=0x00,0x00,0x00

[IP Address Report]

Server=

Port=4002

Period=10

[Password]

Password=

LCM & Reset Protect=0